Котельная 3МВт ООО «На Тельмана» (два котла по 1,5МВт).

| № | Наименование | Состав | Наименование оборудования. Марка оборудования, количество. | страна производитель оборудования. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный газопровод | Материалы расходные по проекту (спецотводы, запорная арматура, трубопровод, фасонные элементы, песок, щебень, краска, битум) Стальной наружный газопровод (ориентировочно 700м.п) Геодезические работы, съемка. Исполнительная документация, газовая лаборатория с выполнением рентгена, вик и отчета. Спецтехника и механизмы. Работа с представителями ПЭУ (ООО «Петербурггаз), сдача в СЗФУ Ростехнадзор – проведение государственной комиссии. |  |  |  |
| 2 | Проектные работы на котельную с учётом этапов (стадия П, Р) | Оформление и сопровождение получения РНС, РНВ на котельную. Запрос ТУ в Межрегионгазе, ГРО; Разработка разделов проектной, рабочей документации газоснабжения (ГСВ, АГСВ, КУУГ) - Согласования: - раздела КУУГ с МРГ - разделов ГСВ, АГСВ с ГРО |  |  |  |
| 3 | Фундамент под котельную | Фундамент под модульное здание котельной, плита 300 мм (B10 - 100 мм, B25-200 мм). |  |  |  |
| 4 | Модульное здание котельной | Площадь и объем – определяются проектом. Толщина панелей 100 мм. Дверь оцинкованная – габариты определяются проектом. Габариты – 2 модуля Д/Ш/В – 12000/6600/3300 мм (уточняется проектом) |  |  |  |
| 5 | Котлы и горелки | - Стальные водогрейные котлы, мощность 1500 кВт – 2шт. до темп. 110ºС, 6 бар, стандартное исполнение по эмиссии вредных веществ; - Комбинированные горелки (газ, дизель) на давление газа 3 бар – 2 шт. - В комплекте: - Газовая рампа - реле максимального давления - вибровставки, фильтра, краны запорные. |  |  |  |
| 6 | Тепломеханическая часть | - Циркуляционные насосы; - Мембранные расширительные баки; - Комплект запорной, регулирующей и прочей арматуры; - Комплект стальных труб и бесшовных приварных фитингов; - Комплект натрубной изоляции минвата фольгированная, либо вспененный каучук Kflex; - Комплект крепежа и расходных материалов; |  |  |  |
| 7 | Система внутреннего газоснабжения | Станция коммерческого учета расхода потребляемого газа с коррекцией по температуре и давлению с системой телеметрии.; Газовые рампы горелочного оборудования – 2 комплекта; Счетчики газа поагрегатно .; Комплект запорной и предохранительной газовой арматуры ; Комплект стальных труб и бесшовных |  |  |  |
| 8 | Автоматизация, диспетчеризация и КИП | - Погодозависимая комплексная автоматика с возможностью удаленного доступа. Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS); - Щит управления котельной с панелью оператора Овен - Автоматика газовой безопасности; - GSM диспетчеризация котельной; - Комплект импульсных приборов учета расхода тепла и горячей воды ; - Комплект контрольно-измерительных приборов ; - Система диспетчеризации котельной |  |  |  |
| 9 | Внутреннее электроснабжение | Система внутреннего электроснабжения котельной (380В, 2 ввода) включает щиты ЩС, АВР смонтированные в стальных шкафах. Рабочее и аварийное освещение помещения котельной. Заземление и молниезащита. |  |  |  |
| 10 | Отопление и вентиляция | Система отопления помещения котельной из стальных панельных радиаторов. Тепловые завесы. Система вентиляции для воздухообмена и подачи воздуха на горение-решетки приточные с панелями шумо-погашения, дефлекторы. Вентилятор кровельный, взрывозащищенный |  |  |  |
| 11 | Внутренний водопровод и канализация | Ввод водопровода с узлом учета. Автоматическая, механическая подпитка котлового и сетевого контура. Поагрегатные сбросные клапана. Линия сбора сбросной воды, ХВП. |  |  |  |
| 12 | Дымовая труба | Две одноствольные утепленные нерж. дымовые трубы (сендвич) . |  |  |  |
| 13 | Топливное хозяйство | Промежуточная емкость 0,8 м3, фильтры с воздухоотводчиком, топливопровод, крепеж, фиес пакет |  |  |  |
| 14 | Монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию | - Доставка оборудования и материалов на строительную площадку; - Монтаж технологического оборудования котельной, здания, фермы; - Подготовка котлована, армирование, бетонирование фундамента котельной, дымохода с установкой металлических закладных для крепления. - Монтаж котельной и дымохода по месту эксплуатации; - Проведение лаборатории по газу (неразрушающий контроль – рентген, ВИК), отчет от электролаборатории, вентиляции и системе дымоудаления; - Предоставление технического надзора, имеющего опыт работы с ответственным инспектором в данном районе (оплачивается технадзору по отдельному с ним договору); - Оформление исполнительно-технической документации; - Пуско-наладочные работы и режимные испытания; - Сдача котельной в эксплуатацию в Ростехнадзор (газ, тепло, электр.) |  |  |  |

Итого: