# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение строительно-монтажных работ по организации комнаты хранения оружия (КХО) ООО ОО ОКР, по адресу СПб. Ул. Большая Пушкарская д. 20 пом. 205

### 1. Общие положения

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по организации комнаты хранения оружия (КХО) «под ключ», включая обследование помещения, подготовку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ, согласование проектных решений с подразделением лицензионно-разрешительной работы Росгвардии (при необходимости), сопровождение приемки помещения и устранение выявленных замечаний до получения положительного результата.

Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика с использованием собственных материалов, оборудования, инструмента и квалифицированного персонала.

## 2. Нормативные требования

Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;

- Приказом Росгвардии от 14.01.2020 № 8 (в действующей редакции);

- действующими нормативными документами Росгвардии по инженерно-технической укрепленности помещений хранения оружия;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- СП 48.13330 «Организация строительства»;

- СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 71.13330 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 76.13330 «Электротехнические устройства»;

- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- иными обязательными нормативными документами, действующими на дату выполнения работ.

При изменении нормативных требований подрядчик обязан обеспечить соответствие выполняемых работ актуальной редакции нормативных документов без дополнительной оплаты.

## 3. Состав работ

Подрядчик выполняет следующие работы:

### Демонтаж

- демонтаж облицовки стен из ГКЛ;

- демонтаж светильников;

- демонтаж плинтусов;

- демонтаж напольного покрытия;

- демонтаж подвесного потолка.

### Общестроительные работы

- возведение стены из газобетонных блоков толщиной 200 мм;

- устройство перегородок из ГКЛ;

- усиление стен металлической решеткой из стального прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячейки не более 150×150 мм;

- монтаж защитного дверного блока КХО;

- заделка коробки двери цементным раствором;

- оштукатуривание примыканий дверной коробки.

### Электромонтажные работы

- прокладка кабельной линии;

- монтаж распределительной коробки;

- коммутация кабелей;

- установка автоматического выключателя;

- проверка работоспособности электрической сети.

### Завершающие работы

- уборка помещения;

- вынос и вывоз строительного мусора.

## 4. Подготовка и согласование проектной документации

До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан:

- обследовать помещение;

- разработать проект организации КХО;

- подготовить необходимые схемы, чертежи и спецификации;

- подготовить комплект документов для согласования;

- при необходимости согласовать проектные решения с подразделением лицензионно-разрешительной работы Росгвардии;

- устранить замечания, полученные в ходе согласования, без дополнительной оплаты.

## 5. Требования к материалам

Подрядчик использует новые материалы, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие документы, подтверждающие качество.

## 6. Требования к качеству выполнения работ

Подрядчик обязан обеспечить:

- соответствие помещения требованиям технической укрепленности;

- надежное крепление металлической решетки к капитальным конструкциям;

- отсутствие трещин, пустот и дефектов;

- правильную установку дверного блока без перекосов;

- качественную заделку монтажных швов;

- исправность электроснабжения;

- чистоту помещения после окончания работ.

## 7. Исполнительная документация

По окончании работ подрядчик передает Заказчику:

- исполнительную схему помещения;

- исполнительную схему прокладки кабелей;

- паспорта и сертификаты на материалы и дверной блок;

- акты скрытых работ;

- исполнительную документацию;

- гарантийные документы;

- фотофиксацию скрытых работ.

Фотофиксация должна включать:

- помещение до начала работ;

- демонтаж;

- монтаж металлической решетки;

- монтаж дверного блока;

- прокладку кабеля;

- завершенный объект.

## 8. Обследование технической укрепленности и сопровождение приемки

После завершения строительно-монтажных работ подрядчик обязан:

- организовать обследование технической укрепленности КХО специализированной организацией (при необходимости);

- обеспечить сопровождение приемки комнаты хранения оружия представителями подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии;

- предоставить всю исполнительную документацию;

- участвовать в рассмотрении замечаний;

- обеспечить повторную приемку при необходимости.

В случае выявления замечаний подрядчик обязан устранить их за собственный счет без предъявления дополнительных требований к Заказчику.

Работы считаются завершенными только после устранения всех замечаний и получения положительного результата приемки КХО.

## 9. Порядок сдачи-приемки

Приемка выполненных работ осуществляется после:

- полного выполнения объема работ;

- передачи исполнительной документации;

- передачи сертификатов и паспортов;

- подписания актов скрытых работ;

- устранения выявленных недостатков;

- подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- получения положительного заключения (акта) подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии о соответствии КХО установленным требованиям (если оформление такого документа предусмотрено действующим порядком).

## 10. Гарантийные обязательства

Подрядчик предоставляет гарантию:

- на строительно-монтажные работы — не менее 24 месяцев;

- на электромонтажные работы — не менее 24 месяцев;

- на установленный дверной блок — в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения материалов ненадлежащего качества.

## 11. Планы, схемы

## План помещений на этаже

## Схема КХО