ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство и сдачу термомасляной котельной и маслопровода,

предназначенных для нагрева термофиксационного агрегата, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.6

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ООО «Канон» г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 6, лит. Ю |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Подрядчика |  |
| 3 | ЗАКАЗЧИК | ООО «Канон» |
| 5 | Сроки проведения работ | Поставка оборудования – не более 1 мес. СМР и пуско-наладка – не более 2 мес. Подготовка исполнительной документации и сдача в эксплуатацию – 0,5 мес. Итого – не более 3 мес. |
| 6 | Основание для проведения работ | Договор подряда |
| 7 | Местоположение проведения работ | г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ю |
| 8 | Наименование объекта | Термомасляная котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ю |
| 9 | Техническо-экономические показатели существующего объекта. | - Назначение: нежилое производственное здание (ангар). - Число этажей: 1 этаж. - Общая площадь: 3000 кв. м - Несущие конструкции: фундаментная плита 400 мм, перекрытие на ж/б колоннах по металлическим фермам. - Здание не входит в перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт‑Петербурга. Находится вне зон охраны объектов культурного наследия. - Наличие подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: - Электроснабжение – подключено. - Водоснабжение и канализация – подключено. - Газоснабжение – не подключено. |
| 10 | Наличие исходной документации | - Планировочное решение производства ООО «НМ ТС» - Рабочая документация НГК-ПКГ-001/24 (разделы ПЗ, ТМ, ОВ, ВК, ЭС, АТМ, ГСВ, АГСВ ) |
| 11 | Состав СМР | - Монтаж котельной установки (в соответствии с согласованным проектом) в проектное положение. - Монтаж маслопровода до термофиксационного агрегата согласно рабочей документации. - Монтаж системы аварийного топливоснабжения согласно рабочей документации. - Монтаж систем электрики и автоматики согласно рабочей документации. - Монтаж систем отопления и вентиляции согласно рабочей документации. - Подготовка исполнительной документации и сдача в эксплуатацию. - Пусконаладочные работы. |
| 12 | Гарантии подрядной организации | В соответствии с законодательством РФ и Договором |
| 13 | Особые требования | Термомасляная установка (котел) должна иметь возможность от двух видов топливо – дизель/газ Котельная должна быть смонтирована с учетом использования возможности работы от дизельного топлива. |
| 14 | Контакты Заказчика | Сиротин Александр Юрьевич Тел. +79111500024 Эл. почта ayusirotin@viking.spb.ru |