| # "Утверждаю" # Генеральный директор # ___________________ # « » _____________202__г | # Приложение № 1 к Договору № # от «___» ____ 202__г. |
| --- | --- |

Техническое задание на изготовление и установку

строения поста охраны (КПП) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная дом 6, корпус № 40.

Вариант 1

| Перечень основных данных и требований | Основные данные, характеристика требований и качественные показатели |
| --- | --- |
| Основание для строительства | Договор подряда |
| Заказчик | ООО "КАНОН", 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., дом № 5/2, литера А, помещение 1-Н |
| Подрядная организация | Выбирается по итогам проведения тендера |
| Местоположение объекта | г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная дом 6, корпус № 40. |
| Назначение объекта | Объектом изготовления является быстровозводимое одноэтажное строение КПП поста охраны |
| Общие технические требования | Условия эксплуатации и категория размещения: Климатический район - II4 |
| Проектирование | На усмотрение Заказчика |
| Содержание комплекса выполняемых работ | Согласовать решения с Заказчиком. Выполнить строительно-монтажные работы. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП «Безопасность труда в строительстве» |
| Срок выполнения работ | Планируемые сроки: в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком Начало выполнения работ: дата подписания контракта. Окончание: в соответствии графика работ. |
| Доставка | Доставка на объект Заказчика осуществляет Подрядчик |
| Размеры модуля (наружные) | - длина 4500 мм - ширина 2400 мм - высота 2450 мм |
| Каркас | Металлический силовой каркас из швеллера 100х50х3 мм, уголка 90х90х3 мм и вспомогательного усиливающего уголка 35х25х2 мм по центру бытовки Стойка - уголок г/к 63х63х5мм цвет RAL 7004 (серый) |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам блок модуля | 1. Модуль устанавливается на фундамент из ж/б блоков ФБС с устройством основания под ними. Подготовку основания под устройство фундамента и поставку ж/б блоков обеспечивает подрядчик. 2. кровля: модульного типа, оцинкованный лист, двойное фальцевое соединение, толщиной 0,5мм 3. наружная обшивка: профлист С8 с полимерным покрытием, толщина 0,5мм, цвет RAL по согласованию с заказчиком 4. внутренняя обшивка стен и потолка - OSB 9мм по металлическому каркасу (группа горючести не ниже Г2, группа воспламеняемости не ниже В2, группа дымообразования не ниже Д2). 5. пол черновой: оцинкованный лист 0,4мм. 6. пол чистовой OSB 12мм, линолеум КМ2 (защитный слой –0,4мм) 7. Утепление пола, стен, потолка: минеральная вата-плита 100мм. 8. Изоляция пола, стен, потолка: Изоспан А, Б. 9. Окна металлопластиковые, двухкамерные 2 шт.: - ПВХ 1000х800(h)мм однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное; - ПВХ 2500х800(h) мм однокамерный стеклопакет глухое с форточкой 450х600 мм. 10. Двери внутренние: 1 шт. ДВП 960х2050(h). 11. Дверь наружная: 960х2050(h) металлическая техническая (пр-во Россия) утепленная, врезной замок, доводчик. Цвет по согласованию с Заказчиком. 12. На входе в модуль предусмотреть металлическую ступень, покрытую просечно - вытяжным листом. Примечание: Класс строительных конструкций по пожароопасности не ниже К2 - Металлоконструкции обработать антикоррозийным покрытием, деревянные элементы обработать огнезащитным составом (антисептиком). |
| Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Блок-модуль должен иметь 2 отверстия, слева и справа от двери, по углам, над потолочным перекрытием с закладной гильзой (Ø внутренний 16 мм.) для вводного кабеля. Блок-модуль должен иметь 2 отверстия справа от двери, с закладной гильзой (Ø внутренний 32 мм.) для прокладки труб отопления. |

Вариант 2

| Перечень основных данных и требований | Основные данные, характеристика требований и качественные показатели |
| --- | --- |
| Основание для строительства | Договор подряда |
| Заказчик | ООО "КАНОН", 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., дом № 5/2, литера А, помещение 1-Н |
| Подрядная организация | Выбирается по итогам проведения тендера |
| Местоположение объекта | г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная дом 6, корпус № 40. |
| Назначение объекта | Объектом изготовления является быстровозводимое одноэтажное строение КПП поста охраны |
| Общие технические требования | Условия эксплуатации и категория размещения: Климатический район - II4 |
| Проектирование | На усмотрение Заказчика |
| Содержание комплекса выполняемых работ | Согласовать решения с Заказчиком. Выполнить строительно-монтажные работы. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП «Безопасность труда в строительстве» |
| Срок выполнения работ | Планируемые сроки: в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком Начало выполнения работ: дата подписания контракта. Окончание: в соответствии графика работ. |
| Размеры модуля (наружные) | - длина 4500 мм - ширина 2400 мм - высота 2450 мм |
| Доставка | Доставка на объект Заказчика осуществляет Подрядчик |
| Каркас | Металлический силовой каркас из швеллера 100х50х3 мм, уголка 90х90х3 мм и вспомогательного усиливающего уголка 35х25х2 мм по центру бытовки Стойка - уголок г/к 63х63х5мм цвет RAL 7004 (серый) |
| Фундамент | Модуль устанавливается на фундамент из ж/б блоков ФБС с устройством основания под ними. Подготовку основания под устройство фундамента и поставку ж/б блоков обеспечивает подрядчик. |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам блок модуля | 1. Кровля: модульного типа, оцинкованный лист, двойное фальцевое соединение, толщиной 0,5мм 2. наружная обшивка: профлист С8 с полимерным покрытием, толщина 0,5мм, цвет RAL по согласованию с заказчиком 3. внутренняя обшивка стен и потолка - OSB 9мм по металлическому каркасу (группа горючести не ниже Г2, группа воспламеняемости не ниже В2, группа дымообразования не ниже Д2). 5. пол черновой: оцинкованный лист 0,4мм. 5. пол чистовой OSB 12мм, линолеум КМ2 (защитный слой –0,4мм) 6. Утепление пола, стен, потолка: минеральная вата-плита 100мм. 7. Изоляция пола, стен, потолка: Изоспан А, Б. 8. Окна металлопластиковые, двухкамерные 3 шт.: - ПВХ 1000х800(h)мм однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное; - ПВХ 1000х800(h)мм однокамерный стеклопакет глухое; - ПВХ 2000х800(h) мм однокамерный стеклопакет глухое с форточкой 450х600 мм 9. Двери внутренние: 1 шт. ДВП 960х2050(h). 10. Дверь наружная: 960х2050(h) металлическая техническая (пр-во Россия) утепленная, врезной замок, доводчик. Цвет по согласованию с Заказчиком. 11. На входе в модуль предусмотреть металлическую ступень, покрытую просечно - вытяжным листом. Примечание: Класс строительных конструкций по пожароопасности не ниже К2 - Металлоконструкции обработать антикоррозийным покрытием, деревянные элементы обработать огнезащитным составом (антисептиком). |
| Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Блок-модуль должен иметь 2 отверстия, слева и справа от двери, по углам, над потолочным перекрытием с закладной гильзой (Ø внутренний 16 мм.) для вводного кабеля. Блок-модуль должен иметь 2 отверстия справа от двери, с закладной гильзой (Ø внутренний 32 мм.) для прокладки труб отопления. |

| Заказчик: _________________/______________________/ | Подрядчик: _____________________/_________________/ |
| --- | --- |