Приложение к

Техническому заданию

производство СМР Тележная, 37, литер А.

Состав работ.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Колл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арендатор ТД Каролина-текстиль. |  |  |  |
|  | Коридоры |  |  |  |
|  | Демонтаж облицовки стен. | м2 | 82 |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой, с укладкой утеплителя группа горючести А1, класс пожаробезопастности НГ. | м2 | 82 |  |
|  | Смена светильников встраиваемых на светодиодные IP20 мощностью 40W, размером 600х600мм. | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка силового кабеля 3-1,5 мм., в гофре. | м.п. | 60 |  |
|  | Смена выключателей одноклавишных, скрытой установки, Номинальный ток 10А. | шт. | 1 |  |
|  | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля. | м2 | 14 |  |
|  | Складское помещение. |  |  |  |
|  | Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум). | м2 | 792 |  |
|  | Демонтаж плинтуса пластового. | м.п. | 483 |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 792 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | Монтаж плинтуса КМ4 | м.п. | 483 |  |
|  | Смена светильников встраиваемых на светодиодные IP20 мощностью 40W. | шт. | 39 |  |
|  | Арендатор Ладога. |  |  |  |
|  | Расширение дверного проема с усилением металлическими обоймами | м2 | 3 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах цементными составами. | м2 | 4,7 |  |
|  | Заделка отверстий в перекрытиях железобетоном. | м2 | 2,1 |  |
|  | Смена светильников встраиваемых на светодиодные IP20 мощностью 40W, размером 600х600мм. | шт. | 42 |  |
|  | Арендатор(Нордена). |  |  |  |
|  | Заделка отверстий в перекрытиях железобетоном. | м2 | 27 |  |
|  | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м | м2 | 42 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах цементными составами. | м2 | 9 |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой, с укладкой утеплителя группа горючести А1, класс пожаробезопастности НГ. | м2 | 17 |  |
|  | Лестница №1 |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянных ступенек при выходе из здания. Устройство новых бетонных. | м2 | 1,2 |  |
|  | Лазерный центр ИТМО. |  |  |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум). | м2 | 160 |  |
|  | Демонтаж плинтуса пластового. | м.п. | 87 |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 160 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | Монтаж плинтуса КМ4 | м.п. | 87 |  |
|  | Демонтаж деревянного порога при выходе из здания. Устройство нового, бетонного. | м2 | 0,8 |  |
|  | Демонтаж облицовки стен. | м2 | 12 |  |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой, с укладкой утеплителя группа горючести А1, класс пожаробезопастности НГ. | м2 | 12 |  |
|  | Лестница №1 |  |  |  |
|  | Перемещение РЩ с двумя автоматическими выключателями мощностью 25, 50 А. | шт. | 1 |  |
|  | Установка стеклопакета двухстворчатого, однокамерного, с демонтажем старого, деревянного. | м2 | 5,3 |  |
|  | Коридор 3-й этаж. |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянных дверей, откосов. | м2 | 2 |  |
|  | Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум). | м2 | 23 |  |
|  | Демонтаж плинтуса пластового. | м.п. | 17 |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 23 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | Монтаж плинтуса КМ4 | м.п. | 17 |  |
|  | ИП Максимов. |  |  |  |
|  | Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум). | м2 | 14 |  |
|  | Демонтаж плинтуса пластового. | м.п. | 12 |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 14 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | Монтаж плинтуса КМ4 | м.п. | 12 |  |