ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы приточно-вытяжной

противодымной вентиляции.

- Общие сведения

1.1. Заказчик: ООО «КАНОН» 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб, дом № 5/2, литера А, помещение 1-Н.

1.2. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литеры Ю, В, З.

  - Описание объекта:

1.3.1 Производственное здание литер Ю: 3-х этажное, II-й степени огнестойкости, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод оборудованы.

1.3.2 Производственное здание литер В: 3-х этажное, II-й степени огнестойкости, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод на стадии проектирования.

1.3.3 Производственное здание литер В: 3-х этажное, II-й степени огнестойкости, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод на стадии проектирования.

- Цель оказания услуг по Техническому заданию:

Разработка рабочей документации системы противодымной вентиляции для возможности последующего ее монтажа.

- Требования к системе противодымной вентиляции:

  - При разработке проекта учесть требования:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 21 мая 2021 года);

- приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТа Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- РД 25964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

  - Состав проектной документации:

  - пояснительная записка;

  - расчёт расходов удаляемой газовоздушной смеси и подаваемого свежего воздуха при пожаре;

  - аэродинамический расчет систем вытяжной противодымной вентиляции;

  - Планы противодымной вентиляции

  - Аксонометрические  схемы систем противодымной вентиляции.

  - Узлы и детали

  - Автоматизация систем

  - Спецификация материалов, оборудования и изделий

  - Калькуляция работ и материалов для проведения последующего тендера на монтажные работы.

  - Характер и объем проектных работ, требования к системе:

- проектирование системы противодымной вентиляции (далее – система ДУ);

- составление спецификации и сметы ( калькуляции для запроса потенциальных подрядчиков на монтаж и проведение тендера);

- проектирование предусмотреть в одну стадию- рабочая документация;

- разработать  рабочую документацию систем ДУ согласно настоящего Технического задания.

- Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующей нормативной документацией в области проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции;

- Принципиальные технические решения в процессе разработки документации согласовать с Заказчиком.

3.4. Проектирование систем ДУ выполнить с целью:

- предотвращение распространения дыма;

- снижение задымленности на путях эвакуации;

- снижение температуры воздуха в помещениях;

- удаление продуктов горения из помещений;

- поддержание концентрации кислорода в нормативном состоянии при пожаре.

  - В проектной документацией предусмотреть:

- исполнительные механизмы и устройства, срабатывающие в автоматическом режиме управления;

- исполнительные механизмы и устройства, срабатывающие в ручном (дистанционном и местном) режиме управления;

- исполнительные механизмы и устройства, срабатывающие от кнопок местного и дистанционного управления.

- выбор типа, количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов и электроприводов ДУ;

- выбор типа, количество, монтажное положение и технические данные противопожарных дымовых клапанов;

- выбор материала и степени огнестойкости воздуховодов в соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- выбор устанавливаемого инженерного оборудования (тип, марка, модель) и подбор используемых расходных материалов необходимо вести на основании имеющихся у них сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности Российской Федерации, санитарно-гигиенических сертификатов выданных разрешительными органами Российской Федерации, а также разрешения на применение Ростехнадзора;

- механический приток для компенсации дымоудаления только при невозможности устройства автоматически открывающихся фрамуг.

3.7. При проектировании учитывать конструктивные особенности здания и существующих инженерных коммуникаций.

3.8. Рабочую документацию, комплект чертежей на систему противодымной вентиляции скомплектовать и сшить в 2-х экземплярах, а также подготовить ее на магнитном или оптическом носителе в формате dwg, pdf.

4. Сроки проведения работ

Срок оказания услуги 60 (тридцать) рабочих дней.

5. Особые условия

5.1. Для подготовки коммерческого предложения выезд на объект Заказчика в обязательном порядке (все расходы несет Исполнитель).

5.2. Исполнитель отвечает за инженерно-техническую и нормативно-техническую стороны разработанной проектной документации.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ М.П. | Генеральный директор ____________________ М.П. |