Приложение № 1

к Техническому заданию

«Производство СМР ул. Цветочная, д. 6, литер Ж».

Состав работ.

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Колл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля. |  |  |  |  |
| 1 | Прорезка борозд в старой мягкой кровле, толщина кровли 10см. | м.п. | 120 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | м2 | 102 |  |
| 3 | Покрытие кровли листовыми материалами, профлист. | м2 | 102 |  |
| 4 | Устройство примыканий кровель из стальных материалов к стенам и парапетам высотой более 100 мм. | м.п. | 81 |  |
| Первый этаж помещения №49; 116. |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж металлических вент. каналов 1200-450мм. | м.п. | 15 |  |
| 7 | Заделка отверстий к кирпичных стенах толщиной кладки 150 мм негорючими материалами | м2 | 6 |  |
| 8 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. | шт. | 11 |  |
| 9 | Прокладка кабеля силового 3х1.5 в гофре. | м.п. | 150 |  |
| 10 | Монтаж выключателя наружного 10 А | шт. | 1 |  |
| 11 | Ввод кабеля в РЩ и присоединение его к автоматическим выключателям. | шт. | 1 |  |
| Помещение №123 Первый этаж |  |  |  |  |
| 12 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 300 мм. при высоте этажа до 4 м | м2 | 55 |  |
| Помещение №123.2; 123.3 Первый этаж |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж решетки оконной металлической | м2 | 4 |  |
| 14 | Устройство распашной решетки оконной металлической | м2 | 4 |  |
| 15 | Устройство металлической лестницы аварийного выхода с 4 ступенями при ширине 1 м с перилами высотой 1,2 м | шт | 1 |  |
| 16 | Демонтаж светильников потолочных. | шт. | 40 |  |
| 17 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. | шт. | 30 |  |
| 18 | Прокладка кабеля силового 3х1.5 в гофре. | м.п. | 250 |  |
| 19 | Монтаж выключателя наружного 16 А | шт. | 2 |  |
| 20 | Ввод кабеля в РЩ и присоединение его к автоматическим выключателям. | шт. | 2 |  |
| 21 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей огнеупорными гипсокартонными листами в один слой, с тремя дверными проемами 2,2 м2 с укладкой минеральной ваты 50 мм. | м2 | 132 |  |
| 22 | Очистка примыкания перегородок к перекрытию от монтажной пены. Очистка перегородок и дверных проемов от монтажной пены. | м.п. | 43 |  |
| 23 | Запенивание щелей противопожарной монтажной пеной. | м.п. | 43 |  |
| Часть помещения №123 + коридор 123.7 Первый этаж |  |  |  |  |
| 24 | Демонтаж перегородки из газобетонных блоков толщиной: 100 мм. при высоте этажа до 4 м | м2 | 20 |  |
| 25 | Устройство перегородки из газобетонных блоков на клее толщиной: 300 мм. при высоте этажа до 4 м, армирование арматурой из углепластика (40 м.п.) | м2 | 20 |  |
| 26 | Очистка примыкания перегородок к перекрытию от монтажной пены. Очистка перегородок и дверных проемов от монтажной пены. | м.п. | 9 |  |
| 27 | Запенивание щелей противопожарной монтажной пеной. | м.п. | 9 |  |
| Помещения № 138; 134;135;138 Первый этаж |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум). | м2 | 27 |  |
| 29 | Демонтаж плинтуса пластового. | м.п. | 32 |  |
| 30 | Устройство стяжек толщиной 10 мм | м2 | 27 |  |
| 31 | Расширение проемов в кирпичных перегородках до требуемых значений. Заделка откосов штукатуркой. | м2 | 3 |  |
| 32 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля. | м2 | 4 |  |
| 33 | Смена светильников IP20 встраиваемых 600х600мм. на светодиодные. | шт. | 4 |  |
| 34 | Смена выключателей одноклавишных, скрытой установки, Номинальный ток 10А. | шт. | 1 |  |
| Лестница №1 |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж ограждающих решетчатых, металлических конструкций. | м2 | 15 |  |
| 36 | Демонтаж вент каналов размером 1200-200 мм. | м.п. | 13 |  |
| 37 | Заделка отверстий в кирпичных стенах. | м2 | 5 |  |
| 38 | Штукатурка стен цементными составами. | м2 | 5 |  |
| 39 | Демонтаж светильников. | шт. | 5 |  |
| 40 | Демонтаж незащищенной старой проводки. | м.п. | 210 |  |
| 41 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. | шт. | 7 |  |
| 42 | Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5. | м.п. | 240 |  |
| 43 | Установка коробок распаячных | шт. | 7 |  |
| 44 | Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям | комплекс работ | 1 |  |
| Второй этаж. Пом.73 |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж вент каналов размером 1200-600 мм. | м.п. | 22 |  |
| 47 | Заделка отверстий в кирпичных стенах негорючими материалами. | м2 | 1,4 |  |
| 48 | Штукатурка стен цементными составами. | м2 | 1,4 |  |
| 49 | Демонтаж дверей металлических 1200-2300 мм. | шт. | 1 |  |
| 50 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 300 мм при высоте этажа до 4 м армирование арматурой из углепластика (9 м.п.) | м2 | 6 |  |
| 51 | Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами, под установку дверей 1000-2300 мм. | шт. | 1 |  |
| Второй этаж. Пом.73.5 |  |  |  |  |
| 52 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. | шт. | 6 |  |
| 53 | Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5. | м.п. | 150 |  |
| 54 | Установка коробок распаячных | шт. | 1 |  |
| 55 | Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям | комплекс работ | 1 |  |
| 56 | Демонтаж вент каналов размером 400-200 мм. | м.п. | 22 |  |
| 57 | Заделка отверстий в кирпичных стенах. | м2 | 0,7 |  |
| 58 | Штукатурка стен цементными составами. | м2 | 0,7 |  |
| 59 | Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 64 |  |
| 60 | Демонтаж металлоконструкций | м2 | 64 |  |
| 61 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 300 мм при высоте этажа до 4 м армирование арматурой из углепластика (88 м.п.) | м2 | 64 |  |
| 62 | Усиление конструктивных элементов перегородок стальными обоймами, под установку дверей 1000-2300 мм. | шт. | 2 |  |
| Второй этаж. Пом.155.1 |  |  |  |  |
| 63 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 300 мм при высоте этажа до 4 м армирование арматурой из углепластика (64 м.п.) | м2 | 42 |  |
| 64 | Усиление конструктивных элементов перегородок стальными обоймами, под установку дверей 1800-2300 мм. | шт. | 2 |  |
| Второй этаж. Пом.155.4 |  |  |  |  |
| 65 | Заделка отверстия в перекрытиях железобетонных. | м2 | 1,1 |  |
| 66 | Демонтаж вент каналов Ø400мм | м.п. | 4 |  |
| 67 | Заделка отверстий в кирпичных стенах. | м2 | 0,5 |  |
| 68 | Штукатурка стен цементными составами. | м2 | 0,5 |  |
| Второй этаж. Пом.161 |  |  |  |  |
| 70 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 33 |  |
| 71 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. Встраиваемых в подвесной потолок, размером светильника 600-600 мм. | шт. | 6 |  |
| 72 | Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5. | м.п. | 70 |  |
| 73 | Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям | комплекс работ | 1 |  |
| Лестница №2 |  |  |  |  |
| 74 | Демонтаж радиаторов панельных весом до 80 кг | шт. | 1 |  |
| 75 | Установка нового панельного радиатора мощностью 3,5 квт, подключение его к действующей системе отопления. | шт. | 1 |  |
| 76 | Прокладка труб отопления стальных Ø25 мм. | м.п. | 3 |  |
| 77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | м2 | 4,6 |  |
| 78 | Восстановление штукатурки стен противопожарной перегородки, антисептическая обработка каменных, кирпичных поверхностей составами типа "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | м2 | 32 |  |
| Третий этаж. Помещение №170. |  |  |  |  |
| 80 | Заделка отверстия над дверным проемом кирпичем | м2 | 3 |  |
| 81 | Пробивка в кирпичных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2, установка в стене металлической гильзы Ø150 мм. с укладкой в гильзу силовых кабелей. Заделка противопожарной монтажной пеной. Заштукатуривание мест штробления | м.п. | 0,6 |  |
| Третий этаж. Помещение №170.9 |  |  |  |  |
| 82 | Заделка отверстия в перекрытиях железобетонных. | м2 | 1 |  |
| 83 | Устройство огнезащитного покрытия из базальтовой ваты «ФОБАЗ ВЕНТ» на вентканаллы размером 400-600 мм. | м.п. | 12 |  |
| 84 | Демонтаж дверей металлических 1800-2300 мм. | шт. | 1 |  |
| 85 | Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 5 |  |
| 86 | Кладка перегородки из газобетонных блоков на клее толщиной 300 мм при высоте этажа до 4 м | м2 | 5 |  |
| 87 | Усиление конструктивных элементов перегородок стальными обоймами, под установку дверей 1800-2300 мм. | шт. | 1 |  |
| 88 | Монтаж дверей металлических 1800-2300 мм. | шт. | 1 |  |
| Третий этаж. Помещение №170.10 |  |  |  |  |
| 89 | Демонтаж кирпичной кладки стен | м3 | 1 |  |
| 90 | Устройство проема в перегородке ГКЛ, у усилением проема. | м2 | 2,2 |  |
| 91 | Демонтаж вент каналов размером 500-600 мм. | м.п. | 3 |  |
| 92 | Заделка отверстий в кирпичных стенах. | м2 | 0,9 |  |
| 93 | Запенивание отверстий в стенах и перегородках местами, монтажной пеной, противопожарной. | м2 | 27 |  |
| Третий этаж. Помещение №170.11 |  |  |  |  |
| 94 | Восстановление штукатурки стен противопожарной перегородки, антисептическая обработка каменных, кирпичных поверхностей составами типа "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | м2 | 43 |  |
| Третий этаж. Помещение № 169 |  |  |  |  |
| 96 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 7,5 |  |
| 97 | Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. Встраиваемых в подвесной потолок, размером светильника 600-600 мм. | шт. | 2 |  |
| 98 | Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5. | м.п. | 15 |  |
| 99 | Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям | комплекс работ | 1 |  |
| 100 | Разборка подшивного потолка из ГКЛ листов с демонтажем деревянного каркаса | м2 | 18 |  |

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ М.П. | Генеральный директор ____________________ М.П. |