ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания по адресу: Чапаева, д.7.

Объект: Нежилое здание – бизнес-центр.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.7.

| 1. | Заказчик, его адрес | ООО "Флигель" 194044, г.Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, лит.А, пом. 1-Н, ч.п.313, к.1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работ (услуг) | Выполнение работ по ремонту кровли здания |
| 3. | Наименование и адрес объекта | Здание бизнес-центра, г. СПб, ул. Чапаева, д. 7. |
| 4. | Вид работ | Капитальный ремонт. |
| 5. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсных процедур. |
| 6. | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
| 7. | Основания для выполнения работ | Капитальный ремонт здания |
| 8. | Состав и объем работ | 8.1. Подготовительные работы |
|  |  | 8.1.1. Произвести устройство защитного ограждения от падения предметов на пешеходную зону. |
|  |  | 8.1.2. Подача ( подъем) материалов вручную или подъемником – комплекс работ. |
|  |  | 8.2. Строительно-монтажные работы |
|  |  | 8.2.1. Частичная разборка и покрытие нижней части кровли оцинкованной сталью. Общая площадь -219 м.кв. |
|  |  | 8.2.2. Локальный ремонт покрытия зонтов, окрытия парапетов, кровельных продухов, выхода на кровлю – комплекс работ. |
|  |  | 8.2.3. Ремонт дефектных мест по всей площади кровли (примыкания, дыры и др.) – 809 кв.м. |
|  |  | 8.2.4. Замена обрешетки кровли в месте замены оцинкованной стали в объеме до 70% (замена покрытия кровли шириной 2м на лицевой и дворовой стороне фасада) – 219 кв.м. |
|  |  | 8.2.5. Устройство системы водоотведения с кровли (кроме монтажа водосточных труб) – комплекс работ. 8.2.6. Погрузка и вывоз мусора – комплекс работ. |
|  |  | Начало выполнения работ: с момента заключения договора и перечисления аванса. Срок производства работ: не более 30 календарных дней. Окончание и приемка работ подтверждаются подписанием актов выполненных работ. |
|  |  | 1. Подрядная организация производит работы согласно техническому заданию. 2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 3. При повреждении отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. 4. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности. Перед началом работ Подрядчик обязан пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, получить акт допуска на производство работ. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику приказы на ответственных за технику безопасности и производство работ, заверенные списки рабочих. Рабочие должны иметь при себе удостоверяющие документы для оформления пропусков на территорию учреждения. 5. Все ремонтные работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами: техническим условиями, ГОСТ, сводам правил и т.п. 6. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям договора, заказчик составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение, указанного в акте устранения недостатков, срока. 8. Перед подписанием актов выполненных работ предоставить Заказчику акты скрытых работ, сертификаты и паспорта качества на использованные материалы. |
|  |  | Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. |
|  |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год с даты подписания актов приемки выполненных работ. |
|  |  | Ответственность за соблюдение рабочими техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ несет Подрядчик. За безопасность людей, находящихся в зоне производства работ, полную ответственность несет «Подрядчик». Работы выполнять в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
|  |  | 1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика. 2. Все материалы, которые Подрядчик будет использовать для производства работ, должны соответствовать существующим стандартам, нормам и санитарно-гигиеническим требованиям, отвечать требованиям пожарной безопасности. 3. Качество материалов подтверждается сертификатами соответствия, паспортами качества, техническими условиями и другой нормативной документацией, которая передается заказчику в составе исполнительной документации. 4. Используемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
|  |  | Контроль выполнения работ проводится работниками Подрядчика и Заказчика. Функции контроля выполнения работ вправе осуществлять работники Подрядчика и Заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. Контроль выполнения работ, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (входной контроль); б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов; в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ; г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы) с фотофиксацией силами Подрядчика. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается; Проверка совместно с Заказчиком соответствия законченного объекта требованиям технических регламентов; Контроль выполнения работ, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов и достоверности документирования его результатов; в) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. Входной контроль осуществляется до момента применения материалов в процессе работ и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения об их качестве и соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующих материалов своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. При выявлении несоответствия материалов, установленным требованиям при входном контроле, данные материалы не применяются для работ. При выявлении нарушений правил складирования и хранения применяемых материалов, хранившихся с нарушением, эти материалы для работ не допускается до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Перед подписанием актов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты на материалы в составе исполнительной документации. |
|  |  | Главный инженер Гутник Александр Владимирович Тел. 89602826732 Почта avg81@bk.ru |