Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

АО «КАБ «Викинг»
___________________

«____» _____________202__г.
М.п.
Техническое задание
на выполнение работ по реконструкции электросети для обеспечения пожарной безопасности в помещениях по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58, помещение № 93.
	1
	Наименование и адрес Заказчика
	Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг» (АО «КАБ «Викинг»). г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17, литер А

	2
	Требования к Подрядчику
	Допуски СРО: Наличие членства в строительной проектной/монтажной СРО (при необходимости). Квалификация персонала: Наличие у монтажников действующих удостоверений по электробезопасности (не ниже III группы допуска до 1000 В).

	3
	Сроки и этапы выполнения работ
	 По договору подряда

	4
	Цель выполнения работ 
	Приведение электросети в соответствие с требованиями пожарной безопасности (СП 256.1325800, СП 6.13130) для снижения рисков возгорания.

	5
	Состав и объемы работ (Спецификация)
	1. Кабельные линии и учет электроэнергии:
1.1. Закупка и монтаж электрокабеля ВВГнг-LS 3x2,5 (в коридоре — в гофре, в кабинетах — в кабель-канале), бухта 100 м — 5 шт.;
1.2. Закупка и монтаж электрокабеля ВВГнг-LS 5x10 (в подвале — в гофре), бухта 100 м — 1 шт.;
1.3. Подключение существующих электрокабелей (помещения пунктов выдачи), монтаж коробки распределительной — 4 шт.;
1.4. Подключение существующих электросчетчиков — 5 шт.;
1.5. Закупка и монтаж счетчика электроэнергии однофазного однотарифного электронного «Меркурий 201.7» в ЩК 26-004 — 13 шт.;
1.6. Закупка и монтаж ЩК 26-004 на 2–6 модулей DIN с дверцей, IP20, TDM — 15 шт.

2. Закупка и монтаж светильников:
2.1. NLCO OCR54-06 (Взрыво-пожарозащищенный (OCR54-06-C-01-Ex nR II T5 Gc X)), (склад) — 2 шт.;
2.2. «WOLTA WLPD-40W/01» 40Вт 4000К IP40, группа горючести Г2, цвет Опал (кабинеты) — 25 шт.;
2.3. IEK, LED ДПО 1001 8 Вт 4000K IP54 (санузлы) — 5 шт.;
2.4. Эра SPB-201-0-40К-012 12 Вт IP65, накладной, круг, цвет белый (тамбур) — 4 шт.;
2.5. Аккумуляторный аварийный светильник JAZZWAY ACCU9-L60 (коридор) — 7 шт.;
2.6. Светильник НПП1107 круг ресничка 100Вт IP54 белый IEK — 2 шт.
3. Электроустановочные изделия и аварийное освещение:
3.1. Закупка и монтаж электрокабеля ВВГнг-FRLS для аварийного освещения — 80 м.п.;
3.2. Закупка и монтаж выключателя двухклавишного IP20, цвет белый (Systeme Electric, серия BLANCA) — 15 шт.;
3.3. Закупка и монтаж выключателя одноклавишного IP20, цвет белый (Systeme Electric, серия BLANCA) — 12 шт.;
3.4. Закупка и монтаж электророзеток IEK Октава ERO41-K01-16-DC (версия с индексом ERO41, IP20, цвет белый) — 57 шт.;
3.5. Закупка и монтаж распределительных коробок — 30 шт.

4. Щитовое оборудование и демонтаж:
4.1. Демонтаж существующей электропроводки — 1 комплект;
4.2. Демонтаж существующего ЩР — 2 шт.;
4.3. Закупка и монтаж нового ЩРВ IP41 на 36 модулей, корпус металлический — 1 шт.;
4.4. Подключение существующих автоматических выключателей — 15 шт.;
4.5. Закупка и монтаж в ЩРВ автоматических выключателей ВА47-29 3р 63А — 1 шт.;  
4.6. Закупка и монтаж в ЩРВ автоматических выключателей ВА47-29 3р 25А — 13 шт.;
4.7. Закупка и монтаж в ЩРВ автоматических выключателей ВА47-29 3р 16А — 5 шт.

5. Общестроительные и сопутствующие работы:
5.1. Устройство отверстий и необходимых проемов в стенах, установка гильз металлических, последующая их заделка и герметизация согласно строительным правилам и пожарным нормам;
5.2. Доставка оборудования и материалов — 1 комплект;
5.3. Вывоз строительного мусора — 1 комплект.



	6
	Требования к материалам и оборудованию
	Качество: Все материалы должны быть новыми (не б/у), иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Соответствие ГОСТ: Маркировка кабелей строго с индексами нг-LS и нг-FRLS (не поддерживающие горение, с низким дымовыделением).

	7
	Порядок контроля и приемки работ
	Инспекция скрытых работ: Обязательное подписание Актов скрытых работ (на прокладку кабеля внутри стен/потолков до их зашивки).

Электролаборатория: Провести замеры сопротивления изоляции и заземления с предоставлением технического отчета.

	8
	Требования к документации 
	1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и иные документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования.
2. Вышеуказанная документация предоставляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.


	9
	Гарантийные обязательства
	12 месяцев на выполненные работы и смонтированное оборудование с момента подписания акта приемки.

	10
	Требования к безопасности и экологии
	Соблюдение правил охраны труда (ПОТЭЭ) и пожарной безопасности при производстве работ.
Обязанность подрядчика по ежедневному сбору, вывозу и утилизации строительного мусора.


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


